Aircraft Design Guide (초안)

1. 설계의 시작

1.1 기체 무게(MTOW) 결정

항공기 설계의 첫 단계는 기체의 목표 무게(MTOW, Maximum Take-Off Weight) 를 설정하는 것이다.

이 값은 이후의 날개 크기, 모터, 배터리, 구조 설계, 공력 해석 등 거의 모든 설계 변수의 기준이 된다.

기체 무게를 결정할 때 고려해야 하는 요소

- 대회 출전 제한

  - 대회 규정에서 제한하는 최대 이륙중량

  - 기체 크기 제한

  - 사용 가능한 동력원 제한

- 요구 임무(Mission Requirement)

  - 탑재해야 하는 물체의 무게

  - 목표 비행시간

  - 요구 항속거리

  - 요구 속도

  - 비행 환경

- 가용 비용(Budget)

  - 구매 가능한 모터 및 프로펠러

  - 배터리 가격

  - 제작 재료

  - 예산 범위 내에서 제작 가능한 기체 규모

핵심 원칙

기체의 목표 무게는 단순히 "가볍게 만든다"가 아니라, 대회 규정, 임무 요구사항, 예산을 동시에 만족하는 현실적인 목표값으로 결정해야 한다.

2. 무게 배분 및 반복 계산-Excel/Xflr5

목표 기체 무게를 결정했다면, 다음 단계는 무게를 각 구성품에 배분하는 것이다.

이 단계에서는 기체 전체 무게를 단순히 나누는 것이 아니라, 각 시스템에 현실적인 무게 예산(Weight Budget) 을 할당한다.

2.1 무게 배분

예시)

| 구성품 | 목표 비율 |
| --- | --- |
| 배터리 | 20% |
| 추진계(모터, ESC, 프로펠러) | ○○% |
| 구조체(동체, 날개, 꼬리날개) | ○○% |
| 제어장비(FC, GPS, Servo 등) | ○○% |
| 임무 장비(Payload) | ○○% |

위 비율은 설계 목표와 임무에 따라 변경될 수 있으며, 설계 초기에 기준값으로 사용한다.

2.2 주요 구성품 선정-Ecalc

무게 배분이 끝나면 각 시스템의 후보를 선정한다.

- 배터리 용량

- 모터

- ESC

- 프로펠러

- 서보

- 비행제어장치(FC)

- 기타 탑재 장비

동시에 필요한 날개 크기(면적) 와 추진계 성능을 결정하기 시작한다.

2.3 반복 계산 (Iteration)-Xflr5/Excel

이 과정은 한 번에 끝나지 않는다.

예를 들어,

- 배터리를 더 큰 것으로 변경하면 전체 무게가 증가한다.

- 무게가 증가하면 더 큰 날개가 필요하다.

- 날개가 커지면 구조 무게가 증가한다.

- 구조 무게가 증가하면 더 큰 모터가 필요하다.

- 더 큰 모터를 사용하면 배터리 용량도 증가할 수 있다.

이처럼 각 설계 요소는 서로 영향을 주기 때문에, 최종 목표 무게를 만족할 때까지 반복 계산을 수행한다.

핵심 원칙

설계는 정답을 한 번에 찾는 과정이 아니라, 목표 무게와 성능을 만족할 때까지 반복적으로 수정하는 과정이다.

3. 날개 설계-Xflr5

날개는 처음부터 형상을 그리는 것이 아니라, 비행 성능 요구사항을 기준으로 역설계한다.

3.1 목표 실속속도 결정

가장 먼저 허용 가능한 실속속도를 결정한다.

실속속도는 다음 요소에 영향을 준다.

- 이륙 성능

- 착륙 성능

- 안전성

- 필요한 양력

실속속도는 날개 크기와 에어포일을 결정하는 가장 중요한 기준 중 하나이다.

3.2 목표 순항속도 결정

다음으로 목표 순항속도를 결정한다.

순항속도는

- 비행시간

- 항속거리

- 추진계 선정

- 공력 효율

등에 직접적인 영향을 준다.

3.3 에어포일 선정-airfoiltools/Xflr5

실속속도와 순항속도를 결정한 후, 목표 성능에 적합한 에어포일를 선정한다.

에어포일 선정 시에는 다음 순서로 검토한다.

① 0° 받음각에서의 양력계수 (CL at 0°)

가장 먼저 확인하는 항목이다.

이 값은 순항 시 필요한 받음각과 트림 상태에 큰 영향을 주므로, 목표 운용 조건에 적합한지 확인한다.

② 실속 특성 및 실속 범위

다음으로 실속 특성을 확인한다.

확인 항목은 다음과 같다.

- 실속이 시작되는 받음각

- 최대 양력계수(CLmax)

- 실속이 급격한지, 완만한지

- 실속 전후의 양력 변화

가능하면 예측하기 쉬운 완만한 실속 특성을 가진 에어포일을 우선적으로 고려한다.

③ 두께(Thickness)

에어포일 두께는 공력뿐 아니라 제작성에도 영향을 준다.

두께를 통해 다음 사항을 검토한다.

- 스파 설치 가능 여부

- 구조 강성 확보

- 제작 난이도

- 내부 장비 배치 가능성

따라서 두께는 단순한 공력 변수라기보다 구조와 제작까지 고려하는 설계 변수이다.

에어포일 선정 기준

CL at 0° → 실속 특성 및 실속 범위 → 두께를 우선적으로 검토한 뒤, 필요에 따라 양항비(L/D), 피칭모멘트(Cm), Reynolds Number에서의 성능 등을 추가로 비교한다.

3.4 날개 기본 형상 결정

에어포일이 결정되면 다음 항목을 계산한다.

- 날개 면적 (Wing Area)

- 종횡비 (Aspect Ratio)

- 익면하중 (Wing Loading)

이 값들은 서로 영향을 주므로 반복 계산을 통해 최적화한다.

설계 원칙

실속속도 → 순항속도 → 에어포일 선정 → 날개 면적 → 종횡비 → 익면하중의 순서로 설계를 진행한다.

4. 미익 설계 및 안정성 검토

주익의 기본 형상이 결정되면, 미익을 설계하여 기체의 안정성을 확보한다.

이 단계에서는 XFLR5와 Excel 계산서를 함께 사용하여 설계를 진행한다.

4.1 미익 형상 선정-Xflr5

먼저 미익의 기본 형상을 결정한다.

설계 항목은 다음과 같다.

- 미익 형식 (Conventional, V-Tail 등)

- 스팬

- Root Chord

- Tip Chord

- Tail Arm

- Tail Dihedral (V-Tail의 경우)

4.2 XFLR5 안정성 해석

동체를 제외한 상태에서 XFLR5 해석을 수행한다.

확인해야 하는 주요 항목은 다음과 같다.

- Neutral Point (NP)

- Center of Gravity (CG)

- Static Margin

- Pitch Stability

- Longitudinal Stability

특히 NP와 CG의 위치 관계를 중점적으로 확인한다.

4.3 CG 및 주익 위치 조정

안정성을 만족하지 않는다면

- 주익 위치

- CG 위치

- Tail Arm

- 미익 크기

등을 조정한다.

이 과정은 반복적으로 수행하며, 목표 정적 여유(Static Margin)를 만족하도록 설계한다.

4.4 Excel 계산서 작성

설계 과정에서 계산된 모든 값을 Excel에 입력하여 관리한다.

Excel에서는 다음 항목들을 자동 계산한다.

주익 관련

- Wing Area

- Taper Ratio

- Aspect Ratio

- Mean Aerodynamic Chord (MAC)

- Aerodynamic Center (AC)

CG 및 안정성

- CG 위치

- CG (%MAC)

- Static Margin

- NP와 CG 거리

미익 관련

- Tail Arm

- Tail Volume Coefficient

- V-Tail Geometry

Excel은 설계 변경 시 즉시 계산 결과가 갱신되므로, 반복 설계 과정의 기준 문서로 활용한다.

4.5 안정성 검토

다음 항목들이 목표 범위에 있는지 확인한다.

- Tail Volume Coefficient

- Static Margin

- MAC

- Taper Ratio

- Aspect Ratio

모든 항목이 설계 목표와 안정성 기준을 만족한다고 판단되면, 해당 형상을 최종안으로 선정한다.

4.6 OpenVSP 형상 작성

주익과 미익의 형상이 확정되면 OpenVSP에서 기체의 3D 모델을 작성한다.

이 단계에서는

- 동체(Fuselage)

- 주익

- 미익

- 모터 위치

- 기타 외형

을 포함하여 최종 형상을 모델링한다.

OpenVSP 모델은 이후 공력 검토, 구조 설계, 제작 도면 작성의 기준 모델로 사용된다.

설계 원칙

주익을 먼저 설계한 후 미익을 설계하고, XFLR5를 이용해 NP와 CG의 관계를 검토한다. 이후 Excel 계산서를 통해 주요 공력 및 안정성 계수를 반복적으로 확인하며, 안정적인 설계가 확보되면 OpenVSP에서 최종 형상을 작성한다.

5. 상세 설계 (Detailed Design)-Inventor/Fusion/Catia

기본 형상과 안정성이 확보되었다면, 실제 제작이 가능한 수준의 상세 설계를 시작한다.

5.1 OpenVSP 형상 투영

OpenVSP에서 완성한 형상을 삼면도(Top, Side, Front) 로 출력한다.

삼면도를 설계 프로그램(Fusion 360, Inventor 등)에 삽입하여 기준 형상으로 사용한다.

이 형상을 기준으로 실제 제작 가능한 모델을 설계한다.

5.2 내부 장비 모델링

기체 내부에 들어갈 모든 장비를 실제 크기로 모델링한다.

예를 들어,

- 배터리

- 모터

- ESC

- Flight Controller

- GPS

- Telemetry

- Receiver

- Servo

- Power Module

- 배선 및 커넥터

가능한 실제 제품의 치수를 그대로 반영한다.

5.3 내부 배치

모델링한 장비를 동체 내부에 배치한다.

이 과정의 목적은

- 실제 조립 가능 여부

- 정비성

- 배선 길이

- 무게중심(CG)

을 확인하는 것이다.

이 단계에서 최초 CG 계산값과 실제 배치 결과를 비교하여 설계의 타당성을 검토한다.

5.4 동체 내부 구조 설계

장비 위치가 결정되면 이를 기준으로 내부 구조를 설계한다.

예를 들어

- Bulkhead

- Battery Tray

- Servo Mount

- Motor Mount

- Carbon Pipe

- Rib

- Spar 연결부

등을 설계한다.

구조는 강성뿐 아니라 실제 조립성과 정비성도 함께 고려한다.

5.5 주익 및 미익 상세 설계

동체 설계와 동시에

- 주익 내부 구조

- 미익 내부 구조

- 스파

- 리브

- 체결 방식

등을 설계한다.

공력 형상은 유지하면서 제작 가능한 구조를 만드는 것이 목적이다.

5.6 조종면 설계-Xflr5,Openvsp,Ansys?

엘러론, 엘리베이터, 러더(또는 러더베이터)는 경험식을 이용하여 초기 형상을 결정한다.

다만 경험식만으로 최종 설계를 확정하지 않는다.

조종면의 크기와 형상은

- 공력 해석

- 비행시험

을 통해 반드시 검증해야 한다.

설계 원칙

OpenVSP는 공력 형상을 만드는 도구이고, Fusion 360(또는 Inventor)은 실제 제작 가능한 항공기를 만드는 도구이다.

CAD에서는 외형보다 먼저 내부 장비를 배치하고, 그 장비를 기준으로 동체 구조를 설계한다.

6. 설계 검증 및 최적화

상세 설계가 완료되면 제작에 들어가기 전에 설계의 타당성을 검증한다.

이 단계에서는 단순히 모델을 완성하는 것이 아니라, 실제 제작이 가능하고 목표 성능을 만족하는지 확인하는 과정이다.

6.1 제작 가능성 검토

먼저 설계가 실제 제작 가능한 형상인지 검토한다.

검토 항목은 다음과 같다.

- 2D 판재로 제작 가능한 부품과 3D 프린팅이 필요한 부품의 구분

- 조립 가능 여부

- 공구 접근성

- 부품 간 간섭

- 유지보수 및 분해 가능성

설계는 공력적으로 우수하더라도 실제 제작이 어렵다면 수정해야 한다.

6.2 구조적 안정성 검토

경험을 바탕으로 구조적 안정성을 검토한다.

대표적으로 확인하는 항목은

- 모터 마운트

- 스파

- 날개 체결부

- 랜딩기어 체결부

- 꼬리 연결부

등이다.

충분한 강성을 확보하면서도 과도한 중량 증가를 방지하도록 설계한다.

6.3 경량 최적화

구조적으로 필요한 부분만 재료를 남기고 나머지는 제거한다.

설계 원칙은 다음과 같다.

- 하중이 큰 부분은 충분한 강성을 확보한다.

- 하중이 작은 부분은 가능한 한 경량화한다.

- 불필요한 재료는 제거한다.

- 구조 강성과 무게 사이의 균형을 유지한다.

즉, 단순히 가볍게 만드는 것이 아니라 필요한 곳에는 재료를 사용하고, 필요 없는 곳에서는 과감히 제거하는 것을 목표로 한다.

6.4 실제 질량 특성 계산-Inventor/Fusion/Catia

CAD 모델에 실제 재질(Material)을 적용하여 다음 항목을 계산한다.

- 전체 무게

- 각 부품의 무게

- 무게중심(CG)

- 관성모멘트(Inertia)

초기 설계값과 비교하여 차이가 발생하면 설계를 수정한다.

6.5 구조 해석 (ANSYS)

필요한 부품에 대해서만 구조 해석을 수행한다.

대표적인 해석 대상은

- 스파

- 모터 마운트

- 날개 체결부

- 랜딩기어

- 고하중 부품

등이다.

구조 해석 결과를 바탕으로

- 두께

- 형상

- 보강 위치

를 수정한다.

6.6 최종 공력 해석

CAD에서 계산된

- 무게

- CG

- 관성모멘트

를 반영하여 XFLR5에서 최종 안정성 해석을 수행한다.

이 과정에서는

- Static Margin

- NP

- CG

- 종안정성

- 조종 특성

등을 최종 확인한다.

설계 변경이 발생하면 CAD와 XFLR5를 반복하여 수정한다.

6.7 제작 도면 작성-Autocad/Inventor/Fusion/Catia

모든 검토가 완료되면 제작 도면을 작성한다.

도면에는

- 치수

- 공차

- 재질

- 체결 방식

- 제작 방법

등을 포함한다.

도면은 실제 제작을 위한 최종 기준 문서로 사용된다.

7. 제작 및 조립

설계 검증이 완료되고 제작 도면가 확정되면 기체 제작을 시작한다.

제작 단계에서는 설계와 실제 제작 사이의 오차를 최소화하는 것이 중요하다.

7.1 제작 공법 선정

부품의 형상과 요구 강도에 따라 제작 방식을 결정한다.

항공합판 (Laser Cutting)

다음과 같은 주요 구조물은 항공합판을 이용하여 제작한다.

- 리브(Rib)

- 벌크헤드(Bulkhead)

- 스파 보강판

- 모터 마운트 일부

- 기타 평판 구조

레이저 커팅을 이용하여 높은 정밀도로 제작한다.

3D 프린팅

다음과 같은 부품은 3D 프린터를 활용한다.

- 각도가 필요한 구조

- 곡면 형상

- 복잡한 연결부

- 서보 마운트

- 배터리 고정부

- 기타 입체 구조물

제작 방법은 구조와 하중에 따라 결정한다.

7.2 제작 공차 고려

도면 작성 시에는 제작 공정을 고려하여 공차를 반영한다.

레이저 가공의 경우

- 커프(Kerf)

- 소실 오차

- 끼워맞춤 공차

를 고려한다.

3D 프린팅의 경우

- 프린터 출력 오차

- 수축률

- 끼워맞춤 공차

를 고려하여 모델링한다.

도면은 CAD 모델과 동일하게 제작되는 것이 아니라, 제작 공차를 반영하여 작성해야 한다.

7.3 시제품 조립(Fitting)

출력된 모든 부품을 이용하여 시험 조립을 수행한다.

이 단계에서는 접착을 하지 않는다.

다음 사항을 확인한다.

- 조립 가능 여부

- 간섭 발생 여부

- 체결 상태

- 공차 적절성

필요한 경우

- 사포

- 줄

- 리머

등을 이용하여 미세 가공을 수행한다.

7.4 지그를 이용한 조립

시험 조립이 완료되면 지그(Jig)를 이용하여 부품을 고정한다.

지그를 이용하는 목적은

- 좌우 대칭 확보

- 비틀림 방지

- 설계 형상 유지

이다.

모든 부품이 설계 위치에 정확하게 고정된 것을 확인한 후 접착을 진행한다.

7.5 최종 접착

시험 조립에서 문제가 없다고 판단되면 접착제를 이용하여 최종 조립한다.

접착 후에는 충분한 경화 시간을 확보하여 구조 강성을 확보한다.

7.6 전자장비 조립

기체 구조가 완성되면 내부 전자장비를 조립한다.

장착 대상은 다음과 같다.

- Flight Controller

- ESC

- 배터리

- GPS

- Telemetry

- Receiver

- Servo

- 배선

설계 단계에서 계획한 위치와 동일하게 장착한다.

7.7 외피 제작

내부 조립이 완료되면 기체 외피를 제작한다.

발사나무(Balsa)를 이용하여 외형을 구성한 뒤, 열수축 필름을 이용하여 마감한다.

열수축 필름의 역할은

- 표면 마감

- 공기 저항 감소

- 스킨 강성 증가

- 외피 밀폐

이다.

7.8 최종 무게중심 확인

기체 제작이 완료되면 최종 질량 특성을 확인한다.

확인 항목은

- 전체 무게

- CG

- 좌우 균형

이다.

CG가 설계값과 차이가 발생하면

- 배터리 위치

- 내부 장비 위치

등을 조정하여 목표 무게중심을 맞춘다.

이 단계가 완료되면 기체는 비행시험 단계로 넘어갈 준비를 마친다.

제작 원칙

설계된 항공기를 제작하는 것이 아니라, 설계 의도를 실제 기체에 그대로 구현하는 것이 제작의 목표이다.

접착은 마지막이다. 모든 부품은 먼저 조립하고 검증한 후 접착한다.

8. 시험 비행 및 개선

기체 제작이 완료되면, 실제 비행에 앞서 단계적으로 기체의 안전성과 설계 타당성을 검증한다.

8.1 제작 완료 확인

비행에 앞서 모든 제작이 완료되었는지 확인한다.

확인 항목

- 모든 부품이 정상적으로 조립되었는가

- 접착이 완료되었는가

- 내부 전자장비가 모두 장착되었는가

- 배선이 정상적으로 연결되었는가

- 체결부가 풀려있지 않은가

8.2 조종면 점검

조종면이 설계대로 작동하는지 확인한다.

점검 항목

- 조종면 간섭 여부

- 최대 조종각 확보 여부

- 서보 구동 상태

- 링크 기구 이상 여부

8.3 무게중심 확인

두 사람이 각각 날개 끝부분을 손가락 하나로 받쳐 기체의 균형점을 찾는다.

측정한 CG를 설계 단계에서 계산한 CG와 비교한다.

필요한 경우

- 배터리

- 내부 장비

의 위치를 조정하여 목표 CG를 맞춘다.

8.4 전자장비 점검

프로펠러를 장착하지 않은 상태에서 모터를 구동한다.

확인 항목

- 모터 회전 방향

- 모터 이상 진동

- ESC 정상 동작

- 서보 작동

- 통신 모듈

- GPS

- 센서

- 비행제어장치

모든 전자장비가 정상적으로 동작하는지 확인한다.

8.5 추력 시험

기체를 단단히 고정한 상태에서 프로펠러를 장착하고 추력을 서서히 증가시킨다.

확인 항목

- 이상 진동

- 구조 변형

- 체결부 이상

- 전류 이상

- 출력 이상

이상이 발생하면 원인을 분석한 후 수정한다.

8.6 저속 시험

비행 전 간단한 활주 또는 저속 이륙 시험을 수행한다.

확인 항목

- 직진성

- 조종 응답

- 이륙 거동

- 브레이크 및 활주 안정성(해당하는 경우)

8.7 초도 비행

모든 점검이 완료되면 초도 비행을 수행한다.

비행 중에는

- 트림 상태

- 자세 안정성

- 조종 응답

- 진동

- 실속 특성

등을 확인한다.

비행이 성공적으로 완료되면 비행 로그를 분석하여 PID 제어기와 제어 파라미터를 필요한 만큼 조정한다.

8.8 설계 개선

시험 결과를 분석하여 설계를 개선한다.

개선 대상은

- 구조

- 공력 형상

- 무게중심

- 제어기

- 제작 방법

등이다.

중대한 문제가 발생하거나 기체가 설계 목표를 만족하지 못하면 설계 단계로 되돌아가 원인을 분석하고 수정한 후 다시 검증한다.